UDESC – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE TEMPO REAL

TAREFA 3

LUCAS CORDEIRO BUTZKE

JOINVILLE/SC

2020/01

Tarefa Teórica

- Encontar os períodos de cada tarefa seguindos os critérios para encontrar o tamanho do frame de cada conjunto.

  - T115, 1, 14,  T220, 2, 26,  T3(22, 3)

Mínimo múltiplo comum dos períodos = 660

- ciclo maior = 22

Máximo múltiplo comum dos períodos = 1

- ciclo menor = 15

Ciclo menor (f) => f≥ max1≤i≤nCi=3

Sistema com período MMC muito grande, facilmente escalonável pois possui uma utilização baixa do processador. O deadline da T2 é lidado com muita rapidez e garantido.

  - T14, 1,  T25, 2, 7,  T3(20, 5)

Mínimo múltiplo comum dos períodos = 20

- ciclo maior = 20

Máximo múltiplo comum dos períodos = 1

- ciclo menor = 1

Ciclo menor (f) => f≥ max1≤i≤nCi=5

  - T15,  0.1,  T27, 1,  T3(12, 6),  T4(45, 9)

Mínimo múltiplo comum dos períodos = 1260

- ciclo maior = 45

Máximo múltiplo comum dos períodos = 1

- ciclo menor = 1

Ciclo menor (f) => f≥ max1≤i≤nCi=9

- Cálculo dos frames dos conjuntos de tarefas.

- Escalonamento das tarefas para verificar grade de execução do projeto.

Tarefa de Simulação

Para a instalação da biblioteca SIMSO no Python 3.7 foi necessário realizar algumas alterações para conseguir executar os programas propriamente. Esta biblioteca ainda utiliza o PyQt4 e algumas sintaxes do Python 2, por isto, foi instalado uma biblioteca PyQt4 já desatualizada que não podia ser instalada pelo comando “pip install”. Ainda dentro da biblioteca SIMSO, no programa “Configuration.py” foi adicionado “from functools import reduce” para conseguir extrair certas informações relevantes para este trabalho.

- T12, 0.5,  T23, 1.2,  T3(6, 0.5)

A figura 1 mostra os resultados deste conjunto de tarefas em escalonador RM, a utilização máxima do processador foi de 75.25%, enquanto o valor médio de computação foi 0,73 ms.

Figura 1 - Resultados simulação RM

A utilização URM do processador é de 86,28% para este conjunto de tarefas, acima do valor máximo de 77,97%. O teste não garante escalonabilidade das tarefas mas com a simulação temos a confirmação de que nenhuma tarefa perde o deadline.

- T12, 0.5, 1.9,  T25, 2,  T3(1, 0.1, 0.5),  T4(10, 5, 20)

A figura 2 mostra os resultados deste conjunto de tarefas no escalonador EDF, a utilização máxima do processador é de 100%, enquanto o valor médio de computação foi 0,55 ms.

Figura 2 - Resultados simulação EDF

A figura 3 mostra os resultados deste conjunto de tarefas no escalonador RM, a utilização máxima do processador é de 100%, enquanto o valor médio de computação foi 0,55 ms.

Figura 3 - Resultados simulação RM

A utilização URM do processador é de 125% para este conjunto de tarefas, portanto, não tem como utilizar nenhum tipo de escalonamento. Mesmo aumentando o deadline as tarefas vão perder o prazo de execução uma hora ou outra.

Conclusão

A tarefa teórica fornece uma boa noção para um sistema sem requisitos de prioridade de tarefas e sem preempção, mas este sistema não possui flexibilidade e perdemos a sua facilidade para um conjunto com um número elevado de tarefas.

O projeto de um sistema de tempo real em simuladores é essencial para verificar falhas antes de realmente programar todo um conjunto de tarefas, como visto na tarefa de simulação. Simulando a taxa de utilização do processador e a escalonabilidade de todos processos verificamos o comportamento de diferentes tipos de escalonadores.

Para verificar o escalonador RM o sistema apenas necessita de uma simples verificação de verificação da taxa de utilização, caso abaixo da máxima utilização o sistema já possui a confirmação necessária que será executado tudo dentro dos deadlines e, caso ficar acima, deve-se realizar uma simulação para confirmar o término dentro do prazo.

O escalonador EDF da tarefa se encontra com uma utilização acima 100%, a simulação mostra que os deadlines são cumpridos até o Job 3, após isto nenhum prazo do Job 4 será cumprido. Caso trocado para um escalonador RM, as tarefas perderão o prazo no mesmo Job  por falta de períodos ociosos entre as tarefas. A saída para o sistema seria a introdução de um outro núcleo de processamento ou aumentar o clock do processador.